Министерство Образования и Исследований Республики Молдова

Технический Университет Молдовы

Факультет Вычислительной Техники, Информатики и Микроэлектроники

Департамент Программной Инженерии и Автоматики

Лабораторная работа №6

по предмету «Интернет вещи»

Выполнил:										ст. гр. TI-196

Н. Шарафудинов

Проверил:										А. Бырназ

Кишинев 2022

Тема: Конечные автоматы.

Задание:

Описание проблемы: Создайте приложение, которое будет реализовывать конечные автоматы следующим образом:

1. Разрабатывать приложения для конечного автомата кнопка-светодиод

2. Разрабатывать приложения для конечного автомата светофор

Рекомендации:

- Используйте последовательный интерфейс для отчетов о работе конечных автоматов

- Максимально используйте решенные, представленные в предыдущих лабораториях.

- Посмотрите ресурсы, преподаваемые на курсе

Пункт A

Пункт B

Вывод

В данной лабораторной работе я познакомился с работой конечных автоматов, а также опробовал как их можно использовать, создав эмуляцию светофора что помогло лучше понять работу механизмов реальных светофоров.

Приложение

Пункт А

#define led 3

#define btn 2

#define led_off_state 0

#define led_on_state 1

struct State {

unsigned long StateID;

unsigned long Time;

unsigned long Next[2];

};

typedef const struct State Styp;

Styp FSM[2] = {

{0, 10, {led_off_state, led_on_state}},

{1, 10, {led_on_state, led_off_state}}

};

int FSM_State = led_off_state;

void setup() {

pinMode(led, OUTPUT);

pinMode(btn, INPUT_PULLUP);

FSM_State = led_off_state;

}

void loop() {

int state = FSM[FSM_State].StateID;

digitalWrite(led, state);

delay(FSM[FSM_State].Time * 10);

int input = digitalRead(btn);

while(digitalRead(btn)){}

FSM_State = FSM[FSM_State].Next[input];

}

Пункт B

#include "Structures.h"

#define bLed 3

#define gLed 4

#define rLed 5

#define btn 2

Green g;

Blue b;

Red r;

LedState Normal[4] = {

{0, 500, { r.OFF, g.ON,  b.OFF  }, 1 },

{1, 300, { r.OFF, g.OFF, b.ON   }, 2 },

{2, 500, { r.ON,  g.OFF, b.OFF  }, 3 },

{3, 300, { r.OFF, g.OFF, b.ON   }, 0 }

};

LedState ForHumans[2] = {

{0, 50, { r.OFF,  g.ON,   b.ON }, 1 },

{1, 50, { r.ON,   g.OFF,  b.ON }, 0 },

};

Semafore FSM[2] = {

{0, Normal, 1},

{1, ForHumans, 0}

};

unsigned long timing;

int typeState = 0;

int fsmState = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(rLed, OUTPUT);

pinMode(gLed, OUTPUT);

pinMode(bLed, OUTPUT);

pinMode(btn, INPUT_PULLUP);

}

void loop() {

smType(FSM[fsmState].type);

if(!digitalRead(btn))

if((millis() - timing > 300)){

timing = millis();

fsmState = FSM[fsmState].nextState;

}

}

void smType(LedState type[]) {

rgb(  type[typeState].Color[0],

type[typeState].Color[1],

type[typeState].Color[2]

);

delay(type[typeState].Time * 10);

typeState = type[typeState].nextState;

}

void rgb(int r, int g, int b) {

digitalWrite(rLed, r);

digitalWrite(gLed, g);

digitalWrite(bLed, b);

}

Structures.h

struct Green {

int ON = 1;

int OFF = 0;

};

struct Blue {

int ON = 1;

int OFF = 0;

};

struct Red {

int ON = 1;

int OFF = 0;

};

struct State {

unsigned long State;

unsigned long Time;

unsigned long Color[3];

unsigned long nextState;

};

typedef const struct State LedState;

struct SemaforState {

unsigned long State;

LedState* type;

unsigned long nextState;

};

typedef const struct SemaforState Semafore;